Ausschreibungstext

Hygienecenter Sohlen und Hände

Umschreibung:

Reinigung und Desinfektion der Hände und Sohlen auf kleinstem Raum, ideal für Produktionsbetriebe, welche auf komplette Hygieneschleuse verzichten, Sensorgesteuerte, maschinelle Sohlenreinigung, mit integriertem Handwaschbecken, Handtuchspender und Abfalleimer, Reinigungsmittel und Laufzeiten individuell Einstellbar

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 hochwertige Walzenbürsten aus Nylon für die Sohlenreinigung, Grosszügiges Becken für die Handwäsche, automatische, berührungslose Wasserauslösung, mit berührungslosen und sensorgesteuerten Seifenspender, integrierter Falthandtuchspender und Papierkorb, überlistungssichere Zwei-Hand-Desinfektion, sensorgesteuerte Handdesinfektion mittels Vollkegelstrahldüsen, mit Multi-LED-Anzeige

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl 1.4301

Abmessungen (B*T*H): 86 x 115,5 x 188,5 cm

Wasserzulauf: ¾“, max. 43°C

Wasserablauf: DN 50

Kontakttaster: Sensor im Gehäuse

Stromanschluss: 400 V/N/PE; 50/60 Hz

Leistung: 1,25 kW

Schutzart: IP 65

Gewicht: kg netto

Garantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	 Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Hygienecenter Sohlen und Hände

Artikel-Nr.:		SRMH-00151