Ausschreibungstext

Hygieneschleuse ECO Kompakt III – Bürstenlänge 400mm

Umschreibung:

Hygieneschleuse mit Durchlaufsohlenreiniger (Bürstenlänge 400mm) und automatischer Handwäsche und Handdesinfektion, ideal für kleine bis mittelgrosse Produktionsbetriebe wie Pharma-, Fleisch- und Lebensmittelindustrie, geeignet für Produktionsbetriebe, welche hohe Hygienestandards einhalten müssen,

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Durchlaufsohlenreiniger mit 2 Walzenbürsten, sensorgesteuerter Wasserfluss, automatischer berührungsloser Seifenspender, mit integriertem Falthandtuchspender und Papierkorb aus Edelstahldrahtgeflecht, überlistungssicheres 2-Hand-Desinfektionsgerät, vandalismussichere, elektronisch gesteuertes Edelstahl-Drehkruezanlage, automatische Entsperrung des Drehkreuzes nach erfolgter Handdesinfektion, mit Multi-LED-Anzeige (rot-gelb-grün), Rotationsdauer der Walzenbürsten individuell einstellbar, automatische, individuell einstellbare Dosierung der verschiedenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, mit Edelstahl-Schraubfüssen, mit NOT-Aus Schalter

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 400 mm)
800 / 1400 mm x 975 mm x 2210 mm (Länge x Breite x Höhe)
Maschienenlänge: 800 mm
Bürstenlänge: 400 mm
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 300 = 600 mm

Wasserzulauf: 3/4"
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor Haltegriff und im Gehäuse
Stromanschluss: 3x 400 V/N/PE; 50/60 Hz
Leistung: 0,6 kW
Schutzart: IP 65
Steuerungsspannung Maschine: 24 V
Steuerungsspannung Handdesinfektion: 24 V
Steuerungsspannung Drehsperrenbetätigung: 24 V 
Gewicht: kg 
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Hygieneschleuse ECO Kompakt III Bürstenlänge 400mm

Artikel-Nr.:		HSE-00151V1

Ausschreibungstext

Hygieneschleuse ECO Kompakt III – Bürstenlänge 700mm

Umschreibung:

Hygieneschleuse mit Durchlaufsohlenreiniger (Bürstenlänge 700mm) und automatischer Handwäsche und Handdesinfektion, ideal für kleine bis mittelgrosse Produktionsbetriebe wie Pharma-, Fleisch- und Lebensmittelindustrie, geeignet für Produktionsbetriebe, welche hohe Hygienestandards einhalten müssen,

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Durchlaufsohlenreiniger mit 2 Walzenbürsten, sensorgesteuerter Wasserfluss, automatischer berührungsloser Seifenspender, mit integriertem Falthandtuchspender und Papierkorb aus Edelstahldrahtgeflecht, überlistungssicheres 2-Hand-Desinfektionsgerät, vandalismussichere, elektronisch gesteuertes Edelstahl-Drehkruezanlage, automatische Entsperrung des Drehkreuzes nach erfolgter Handdesinfektion, mit Multi-LED-Anzeige (rot-gelb-grün), Rotationsdauer der Walzenbürsten individuell einstellbar, automatische, individuell einstellbare Dosierung der verschiedenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, mit Edelstahl-Schraubfüssen, mit NOT-Aus Schalter

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 700 mm)
1100 / 1700 mm x 975 mm x 2210 mm (Länge x Breite x Höhe)
Maschinenlänge: 1100 mm
Bürstenlänge: 700 mm
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 300 = 600 mm

Wasserzulauf: 3/4"
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor Haltegriff und im Gehäuse
Stromanschluss: 3x 400 V/N/PE; 50/60 Hz
Leistung: 0,6 kW
Schutzart: IP 65
Steuerungsspannung Maschine: 24 V
Steuerungsspannung Handdesinfektion: 24 V
Steuerungsspannung Drehsperrenbetätigung: 24 V 
Gewicht: kg 
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Hygieneschleuse ECO Kompakt III Bürstenlänge 700mm

Artikel-Nr.:		HSE-00151V2

Ausschreibungstext

Hygieneschleuse ECO Kompakt III – Bürstenlänge 1100mm

Umschreibung:

Hygieneschleuse mit Durchlaufsohlenreiniger (Bürstenlänge 1100mm) und automatischer Handwäsche und Handdesinfektion, ideal für kleine bis mittelgrosse Produktionsbetriebe wie Pharma-, Fleisch- und Lebensmittelindustrie, geeignet für Produktionsbetriebe, welche hohe Hygienestandards einhalten müssen,

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Durchlaufsohlenreiniger mit 2 Walzenbürsten, sensorgesteuerter Wasserfluss, automatischer berührungsloser Seifenspender, mit integriertem Falthandtuchspender und Papierkorb aus Edelstahldrahtgeflecht, überlistungssicheres 2-Hand-Desinfektionsgerät, vandalismussichere, elektronisch gesteuertes Edelstahl-Drehkruezanlage, automatische Entsperrung des Drehkreuzes nach erfolgter Handdesinfektion, mit Multi-LED-Anzeige (rot-gelb-grün), Rotationsdauer der Walzenbürsten individuell einstellbar, automatische, individuell einstellbare Dosierung der verschiedenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, mit Edelstahl-Schraubfüssen, mit NOT-Aus Schalter

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 1100 mm)
1500 / 2100 mm x 975 mm x 2210 mm (Länge x Breite x Höhe)
Mashinenlänge 1500 mm
Bürstenlänge: 1100 mm
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 300 = 600 mm

Wasserzulauf: 3/4"
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor Haltegriff und im Gehäuse
Stromanschluss: 3x 400 V/N/PE; 50/60 Hz
Leistung: 0,6 kW
Schutzart: IP 65
Steuerungsspannung Maschine: 24 V
Steuerungsspannung Handdesinfektion: 24 V
Steuerungsspannung Drehsperrenbetätigung: 24 V 
Gewicht: kg 
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Hygieneschleuse ECO Kompakt III Bürstenlänge 1100mm

Artikel-Nr.:		HSE-00151V3

Ausschreibungstext

Hygieneschleuse ECO Kompakt III – Bürstenlänge 1600mm

Umschreibung:

Hygieneschleuse mit Durchlaufsohlenreiniger (Bürstenlänge 1600mm) und automatischer Handwäsche und Handdesinfektion, ideal für kleine bis mittelgrosse Produktionsbetriebe wie Pharma-, Fleisch- und Lebensmittelindustrie, geeignet für Produktionsbetriebe, welche hohe Hygienestandards einhalten müssen,

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Durchlaufsohlenreiniger mit 2 Walzenbürsten, sensorgesteuerter Wasserfluss, automatischer berührungsloser Seifenspender, mit integriertem Falthandtuchspender und Papierkorb aus Edelstahldrahtgeflecht, überlistungssicheres 2-Hand-Desinfektionsgerät, vandalismussichere, elektronisch gesteuertes Edelstahl-Drehkruezanlage, automatische Entsperrung des Drehkreuzes nach erfolgter Handdesinfektion, mit Multi-LED-Anzeige (rot-gelb-grün), Rotationsdauer der Walzenbürsten individuell einstellbar, automatische, individuell einstellbare Dosierung der verschiedenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, mit Edelstahl-Schraubfüssen, mit NOT-Aus Schalter

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 1600 mm)
2000 / 2600 mm x 975 mm x 2210 mm (Länge x Breite x Höhe)
Maschinenlänge: 2000 mm
Bürstenlänge: 1600 mm
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 300 = 600 mm

Wasserzulauf: 3/4"
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor Haltegriff und im Gehäuse
Stromanschluss: 3x 400 V/N/PE; 50/60 Hz
Leistung: 0,6 kW
Schutzart: IP 65
Steuerungsspannung Maschine: 24 V
Steuerungsspannung Handdesinfektion: 24 V
Steuerungsspannung Drehsperrenbetätigung: 24 V 
Gewicht: kg 
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Hygieneschleuse ECO Kompakt III Bürstenlänge 1600mm

Artikel-Nr.:		HSE-00151V4