Ausschreibungstext

Hygieneschleuse ECO Kompakt – Bürstenlänge 400mm

Umschreibung:

Hygieneschleuse als Reinigungskombination mit Durchlaufsohlenreiniger (Bürstenlänger 400mm) und automatischer Handdesinfektion, geeignet für kleine bis mittlere Betriebe der Lebensmittel-, Schlacht-, und Pharmaindustrie, optimal für Schichten mit 20-30 Leute, für die Reinigung von Clog-, Schuh-, und Stiefelsohlen

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 waagrecht liegende und rotierende Bürsten, mit integriertem, stabile Drehkreuz (ohne Dämpfung), überlistungssichere 2 Hand-Desinfektion, Menge des Reinigungsmittel mittels Dosiersystem individuell einstellbar, stabile und höhenverstellbare Schraubfüsse aus Edelstahl, Laufzeit der Bürstenwalzen einstellbar, Steuerung der Bürstenantriebs via Sensor bei Ein- und Austritt, Durchgangskontrolle mit LED-Anzeige (Rot-Grün), NOT-Aus Taster, Bürstenwalzen ohne Werkzeug herausnehmbar für eine einfache und schnelle Reinigung

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301

Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 400 mm)
800/1400 mm x 975 mm x 1785 mm (Länge x Breite x Höhe)
Maschinenlänge: 800 mm 
Bürstenlänge: 400 mm
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 300 = 600 mm

Wasserzulauf: 3/4"
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor
Stromanschluss: 3x400V/N/PE; 50/60 Hz / 16 A
Leistung: 0.6 kW
Schutzart: IP 65
Steuerungsspannung Maschine: 230 V
Steuerungsspannung Handdesinfektion: 24 V 
Steuerungsspannung Drehsperrenbetätigung: 24 V 
Gewicht: kg
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Hygieneschleuse ECO Kompakt Bürstenlänge 400mm

Artikel-Nr.:		HSE-00011V1

Ausschreibungstext

Hygieneschleuse ECO Kompakt – Bürstenlänge 700mm

Umschreibung:

Hygieneschleuse als Reinigungskombination mit Durchlaufsohlenreiniger (Bürstenlänger 700mm) und automatischer Handdesinfektion, geeignet für kleine bis mittlere Betriebe der Lebensmittel-, Schlacht-, und Pharmaindustrie, optimal für Schichten mit 20-30 Leute, für die Reinigung von Clog-, Schuh-, und Stiefelsohlen

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 waagrecht liegende und rotierende Bürsten, mit integriertem, stabile Drehkreuz (ohne Dämpfung), überlistungssichere 2 Hand-Desinfektion, Menge des Reinigungsmittel mittels Dosiersystem individuell einstellbar, stabile und höhenverstellbare Schraubfüsse aus Edelstahl, Laufzeit der Bürstenwalzen einstellbar, Steuerung der Bürstenantriebs via Sensor bei Ein- und Austritt, Durchgangskontrolle mit LED-Anzeige (Rot-Grün), NOT-Aus Taster, Bürstenwalzen ohne Werkzeug herausnehmbar für eine einfache und schnelle Reinigung

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 700 mm)
1100/1700 mm x 975 mm x 1785 mm (Länge x Breite x Höhe)
Maschinenlänge: 1100 mm
Bürstenlänge: 700 mm
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 300 = 600 mm

Wasserzulauf: 3/4"
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor
Stromanschluss: 3x400V/N/PE; 50/60 Hz / 16 A
Leistung: 0.6 kW
Schutzart: IP 65
Steuerungsspannung Maschine: 230 V
Steuerungsspannung Handdesinfektion: 24 V 
Steuerungsspannung Drehsperrenbetätigung: 24 V 
Gewicht: kg
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Hygieneschleuse ECO Kompakt Bürstenlänge 700mm

Artikel-Nr.:		HSE-00011V2

Ausschreibungstext

Hygieneschleuse ECO Kompakt – Bürstenlänge 1100mm

Umschreibung:

Hygieneschleuse als Reinigungskombination mit Durchlaufsohlenreiniger (Bürstenlänger 1100mm) und automatischer Handdesinfektion, geeignet für kleine bis mittlere Betriebe der Lebensmittel-, Schlacht-, und Pharmaindustrie, optimal für Schichten mit 20-30 Leute, für die Reinigung von Clog-, Schuh-, und Stiefelsohlen

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 waagrecht liegende und rotierende Bürsten, mit integriertem, stabile Drehkreuz (ohne Dämpfung), überlistungssichere 2 Hand-Desinfektion, Menge des Reinigungsmittel mittels Dosiersystem individuell einstellbar, stabile und höhenverstellbare Schraubfüsse aus Edelstahl, Laufzeit der Bürstenwalzen einstellbar, Steuerung der Bürstenantriebs via Sensor bei Ein- und Austritt, Durchgangskontrolle mit LED-Anzeige (Rot-Grün), NOT-Aus Taster, Bürstenwalzen ohne Werkzeug herausnehmbar für eine einfache und schnelle Reinigung

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 1100 mm)
1500/2100 mm x 975 mm x 1785 mm (Länge x Breite x Höhe)
Maschinenlänge 1500 mm
Bürstenlänge: 1100 mm
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 300 = 600 mm

Wasserzulauf: 3/4"
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor
Stromanschluss: 3x400V/N/PE; 50/60 Hz / 16 A
Leistung: 0.6 kW
Schutzart: IP 65
Steuerungsspannung Maschine: 230 V
Steuerungsspannung Handdesinfektion: 24 V 
Steuerungsspannung Drehsperrenbetätigung: 24 V 
Gewicht: kg
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Hygieneschleuse ECO Kompakt Bürstenlänge 1100mm

Artikel-Nr.:		HSE-00011V3

Ausschreibungstext

Hygieneschleuse ECO Kompakt – Bürstenlänge 1600mm

Umschreibung:

Hygieneschleuse als Reinigungskombination mit Durchlaufsohlenreiniger (Bürstenlänger 1600mm) und automatischer Handdesinfektion, geeignet für kleine bis mittlere Betriebe der Lebensmittel-, Schlacht-, und Pharmaindustrie, optimal für Schichten mit 20-30 Leute, für die Reinigung von Clog-, Schuh-, und Stiefelsohlen

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 waagrecht liegende und rotierende Bürsten, mit integriertem, stabile Drehkreuz (ohne Dämpfung), überlistungssichere 2 Hand-Desinfektion, Menge des Reinigungsmittel mittels Dosiersystem individuell einstellbar, stabile und höhenverstellbare Schraubfüsse aus Edelstahl, Laufzeit der Bürstenwalzen einstellbar, Steuerung der Bürstenantriebs via Sensor bei Ein- und Austritt, Durchgangskontrolle mit LED-Anzeige (Rot-Grün), NOT-Aus Taster, Bürstenwalzen ohne Werkzeug herausnehmbar für eine einfache und schnelle Reinigung

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 1600 mm)
2000/2600 mm x 975 mm x 1785 mm (Länge x Breite x Höhe)
Maschinenlänge: 2000 mm
Bürstenlänge: 1600 mm
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 300 = 600 mm

Wasserzulauf: 3/4"
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor
Stromanschluss: 3x400V/N/PE; 50/60 Hz / 16 A
Leistung: 0.6 kW
Schutzart: IP 65
Steuerungsspannung Maschine: 230 V
Steuerungsspannung Handdesinfektion: 24 V 
Steuerungsspannung Drehsperrenbetätigung: 24 V 
Gewicht: kg
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Hygieneschleuse ECO Kompakt Bürstenlänge 1600mm

Artikel-Nr.:		HSE-00011V4