Ausschreibungstext

Hygieneschleuse Handdesinfektion BASIC

Umschreibung:

Hygieneschleuse Handdesinfektion BASIC als Reinigungskombination mit Durchlaufsohlenreiniger und automatischer Handdesinfektion. Reinigung von Clog-, Schuh- und Stiefelsohlen. Ideal für grösseres Personalaufkommen bei Schichtwechseln (20-30 Personen/Schicht). Speziell für kleinere und mittlere Betriebe konzipiert. Stabiles Drehkreuz mit automatischer, überlistungssicherer Freischaltung. Mit Sensor-Steuerung.

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Zwei waagrecht liegende und rotierende Rundbürsten, sehr hohe Borstenqualität der Nylonrundbürsten, überlistungssichere 2-Hand-Desinfektion, je ein Kanisterhalter für Hand- und Sohlenreinigung, Reinigungsmittelmenge einstellbar (Dosierpumpe integriert), Steuerung des Bürstenantriebs via Sensor bei Ein- und Austritt, Durchgangskontrolle mit LED-Anzeige (Rot-Grün), NOT-Aus Taster für beidseitige Entriegelung des Drehkreuzes im Notfall, stabile, höhenverstellbare Schraubfüsse aus Edelstahl

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301
Abmessungen:
1360/2160 mm x 904/1153 mm x 1660 mm (Länge x Breite x Höhe)
Maschinenlänge: 1360 mm
Bürstenlänge: 800 mm
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 400 = 800 mm
Wasserzulauf: 3/4"
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor im Haltegriff
Stromanschluss: 3x400V/N/PE; 50 Hz
Leistung: 0.5 kW
Schutzart: IP 65
Steuerungsspannung Maschine: 230 V
Steuerungsspannung Handdesinfektion: 24V
Steuerungsspannung Drehsperrenbetätigung: 24V
Gewicht: 230 kg
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	 Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Hygieneschleuse Handdesinfektion BASIC

Artikel-Nr.:		HSE-00161

***Optionen***

***NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen***

***Durchlaufrichting***
Version rechts / Version links