Ausschreibungstext

Hygieneschleuse Sohlendesinfektion Handdesinfektion CLASSIC

Umschreibung:

Hygieneschleuse Sohlendesinfektion Handdesinfektion CLASSIC ideal für Produktionsanlagen im Hygienebereich mit mittlerem Personalaufkommen. Desinfektion der Hände und Sohlen im Durchlaufverfahren. Einhaltung höchster Hygienestandards dank sensorgesteuerter Zwangsführung. Überlistungssichere Sohlen und Handdesinfektion. Überlistungssichere 2-Hand-Desinfektionsgerät. Geeignet für die Lebensmittel-, Pharma- und Fleischindustrie. Verhinderung von Feuchtigkeitsverschleppung mittels Abtropfzone. Aus hochwertigem, feingeschloffenem Edelstahl gefertigt.

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Desinfektionsbecken mit rutschfestem Edelstahl-Gitterrost, Desinfektionsbecken mit Abtropfzone, Handdesinfektion über sensorgesteuerte Sprühdüsen, vandalismussichere, elektrisches Edelstahl-Drehkreuz, automatische Freigabe des Drehkreuzes nach erfolgter Handdesinfektion, mit Leuchtsignalanzeige (Rot/Grün), Edelstahlgeländer für sicheren Halt, höhenverstellbare Edelstahl-Schraubfüsse, mit abmontierbaren Stufen

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301
Abmessungen:
2160 mm x 961/1053 mm x 1620 mm (Länge x Breite x Höhe)
Maschinenlänge: 1360 mm
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 400 = 800 mm
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor
Stromanschluss: 230V/N/PE; 50 Hz 
Leistung: 
Schutzart: IP 65 
Gewicht: 160 kg
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	 Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Hygieneschleuse Sohlendesinfektion Handdesinfektion CLASSIC

Artikel-Nr.:		HSE-00121

***Optionen***

***NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen***

***Durchlaufrichting***
Version rechts / Version links